Список инструкций по самостоятельному

изготовлению светильника

для аквариума

Туточки я попробую в двух словах объяснить, как сделать более-менее приличный светильник для Вашего аквариума. 
Итак:

Светильник прежде всего должен быть полноразмерным, т.е. покрывающим всю верхнюю часть аквариума. Это необходимо для того, чтобы: 
- Из аквариума не так быстро испарялась вода 
- В аквариум не попадал всякий посторонний мусор 
- Особо резвые рыбки не выпрыгивали из аквариума 
- Лишний свет не бил в глаза, а рассеивался только по аквариуму

При отсутствии определённых средств, материалов, мастерства или терпения, наконец, можно довольствоваться и просто лампой, заключённой в отражатель. Но это, согласитесь, пошло и примитивно, на уровне начала 80-х годов. А сейчас на дворе третье тысячелетие! Рыбки не простят Вам такого издевательства над ними. Так что, Вам предстоит запастись мужеством и терпением, чтобы поразить мир и порадовать обитателей аквариума более-менее приличным освещением.

Итак, я считаю, что светильник для аквариума лучше всего делать из пластмассы, хотя это не аксиома. Просто на мой взгляд, пластмасса обладает рядом преимуществ перед деревом и металлом (надеюсь, делать светильник из картона не собирается никто?), а именно: 
- не разбухает от влаги
- не гниёт 
- не ржавеет 
- обладает более высокой электробезопасностью 
- легче очищается от загрязнений и отложения различных солей и минералов 
- наконец, легче поддаётся обработке

Полагаю, я уговорил Вас, и делать светильник из чего-либо кроме пластика Вы и не подумаете.

Какой же пластик выбрать? Лучше всего подойдёт "Полистирол ударопрочный". Он легко поддаётся обработке, легко склеивается, не просвечивает, относительно недорог... да вообще хороший пластик! Он, как правило, выпускается в листовом варианте различной толщины и бывает двух цветов: чёрный и белый. Чтобы иметь хоть какое-то представление о том, что это за пластик, откройте холодильник: вся внутренняя пластиковая обшивка - полистирол. Склеивается он клеями-органическими растворителями, такими как дихлорэтан, хлороформ, хлорметан. Накрайняк, подойдёт даже ацетон, но он уж чересчур быстро испаряется. Эти химикаты в принципе, можно найти в магазинах или на рынке. Работать с ними удобнее, заправив их в одноразовый шприц с иглой, т.к. все эти клеи достаточно жидкие и не требуют смешивания с крошкой полистирола, как обычно поступают при работе с оргстеклом. Деле в том, что оргстекло растворяется значительно дольше полистирола, а перечисленные клеи весьма летучи, т.е. быстро испаряются. Поэтому, для придания большей живучести на открытом воздухе, клеи смешивают с крошкой оргстекла, что делает их гуще, а следовательно, продляет процесс испарения. 
При работе с полистиролом такой необходимости нет, т.к. полистирол растворяется очень легко. Единственное предостережение: Все вышеперечисленные клеи чрезвычайно токсичны! По большому счёту можно сказать прямо: это яд. Поэтому все работы по склеиванию полистирола необходимо проводить при условии хорошей вентиляции помещения и избегать попадания клея на кожу, и уж тем более, в глаза, под кожу, в рот, нос и т.п., т.к. это может привести просто-напросто к смерти. Так например, 10мл дихлорэтана, принятые внутрь, вызывают неизбежную и мучительную смерть.

Напугал?
К сожалению, это так.

Ладно, поговорим о чём-то более приятном. Собственно, конструкцию светильника вы можете придумать сами или сделать аналог где-то уже увиденного. Скажу лишь, что "цельносъёмный" светильник не очень удобен. Гораздо лучше создать конструкцию, состоящую из периметровой рамки и нескольких съёмных крышек. К примеру, выглядит такой светильник приблизительно вот так:

Периметровую рамку для большей прочности следует изготовить двухслойную, т.е состоящую из внутренней несущей рамки и наружной декоративной. При этом, наружный слой должен выступать над внутренним немного вверх (чтобы иметь "плацдарм" для того, чтобы положить крышки) и вниз, чтобы выступающая часть перекрывала рёбра жёсткости и зеркало воды. Словом, в разрезе такая рамка может выглядеть, например, вот так:

Позаимствовать такой тип можно как у зарубежных производителей - "Eheim", "Juwel", так и у отечественных, таких, как ООО "Арг".

Вообще же конструкцию можно придумать любую. Вот некоторые из них:

Всю электрику, если не хотите всё время заниматься её ремонтом и поправлять здоровье после поражения током, лучше вынести за пределы светильника (ну лампы-то можете оставить и внутри!). В крайнем случае, если существуют к этому какие-то серьёзные препятствия, можете разместить начинку и внутри, но заранее подумайте о надёжной изоляции от воды, включая конденсат. 
Несколько слов об этой самой начинке: 
Множество существует советов, мнений и рекомендаций относительно выбора типа освещения для аквариума. Это и люминесцентные лампы, и лампы накаливания, и энергосберегающие лампы, и даже галогены... Но большинство мнений сводится к тому, что даже если применять смешанное освещение, то преобладать должны люминесцентные лампы. То есть, этот тип ламп наиболее предпочтителен. Тем более, что рынок наводнён такими лампами с различным световым спектром, позволяющим подобрать максимально более подходящий тип освещения для каждого конкретного подводного ландшафта с учётом особенностей подбора рыб и растений. А для запуска и поддержания работы люминесцентных ламп необходима несложная, но довольно громоздкая электросистема. Существует, правда и более компактная, так называемая "бездроссельная" схема подключения ламп, но и она занимает какое-то место. Причём, как правило, такие бездроссельные балласты не очень-то надёжны в работе. Вот это всё Вам и надо разместить где-то, желательно подальше от воды. 
Чтобы избежать возможных неприятностей, если не сказать хуже, на концы ламп должны быть одеты герметичные наконечники, защищающие контакты ламп от соприкосновения с влагой. Как Вы это организуете - понятия не имею. Могу подсказать, что для некоторых ламп могут вполне сгодиться различные пыльники, манжеты и прочая автомобильная резиновая мелочь, которую Вы в изобилии найдёте не только на авторынке, но и в любом магазине автозапчастей. Впрочем, есть и специальные "Пуско-регулирующие устройства" с проводами, на которых уже имеются герметичные наконечники для ламп. Вот примерно так эти устройства выглядят:

Просто вся эта требуха стоит немножко денег. А раз уж Вы решили всё сделать сами, то зачем мелочиться?

Ещё один маленький, но полезный совет:
В случае, если Вам удалось раздобыть чёрный полистирол, то можете наклеить на внутреннюю поверхность крышки светоотражающую (зеркальную) плёнку для увеличения светоотдачи. Если же пластик белый, то не заморачивайтесь: светоотражающая способность этого пластика достаточно велика. Дополнительными отражателями Вы можете только ухудшить дело - в аквариуме будет чересчур много света. Впрочем, это уже вопросы подбора освещения...

Относительно декоративной отделки светильника я особо распостраняться не стану - на вкус, цвет... сами знаете. Хочу лишь сказать, что весьма неплохо зарекомендовала себя самоклеящаяся декоративная плёнка "d-c-fix" немецкого производства. Для живущих в Питере подсказка: в нашем городе шире всех развернула торговлю этой продукцией сеть магазинов "Дом-Лаверна" и "Максидом".

Ещё один очень важный момент:
Если края светильника хоть на миллиметр выступают за габариты аквариума (что в большинстве случаев неизбежно), необходимо герметизировать места соединения светильника и аквариума. Например, приклеить светильник при помощи того же силиконового герметика. Это избавит Вас от постоянного подтирания капель конденсата, стекающего с крышек светильника.

Ну, про светильники всё. 
Пока всё...